Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

352570, Россия, Краснодарский край, пгт.  Мостовской,  ул. Горького, 137А   телефон/факс +7(861) 240-05-32,   e-mail: geokadastr23@yandex. ru,  www.geokadastr23.ru

Заказчик: Администрация Кореновского городского поселения Кореновского района

Проект планировки и проект межевания территории:

«Микрорайон Северный города Кореновска Кореновского городского поселения Кореновского района

Краснодарского края»

ТОМ II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Раздел 3. Пояснительная записка

СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

- Том I. Основная часть проекта планировки территории

- Раздел 1. Положение о характеристиках планируемого развития территории

Раздел 2. Графические материалы:

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чертеж планировки территории | 1:1000 | ППТ-1 |
| 2 | Разбивочный чертеж красных линий | 1:1000 | ППТ-2 |

- Том II. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Раздел 3. Пояснительная записка.

Раздел 4. Графические материалы

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб | Марка чертежа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карта планировочной структуры территории поселения | б/м | ППТ-3 |
| 2 | Схема местоположения существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства. | 1:2000 | ППТ-4 |
| 3 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия | 1:2000 | ППТ-5 |
| 4 | Схема организации движения транспорта и пешеходов, улично-дорожной сети | 1:2000 | ППТ-6 |
| 5 | Схема вертикальной планировки территории | 1:2000 | ППТ-7 |
| 6 | Схема инженерной подготовки и инженерной защиты территории | 1:2000 | ППТ-8 |
| 7 | Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах) | 1:2000 | ППТ-9 |

- Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий.

Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории проводились в границах земельных участков с кадастровыми номерами 23:12:0603000:13 и 23:12:0603000:693(2)».

Документация по планировки территории разработана на основе топографического плана, полученного в результате инженерно-геодезических изысканий и создания цифровой модели местности масштаба 1:500, с сечением рельефа 0,5 метров, в системе координат МСК 23 зона 1 и Балтийской системе высот 1977 г.

Участок работ расположен в городе Кореновск муниципального образования Кореновский район Краснодарского края, представляет собой незастроенную территорию с существующими инженерными коммуникациями (линии электропередач). Рельеф участка равнинный. Перепады высот колеблются от 38,5 до 51,7 метров над уровнем моря.

Район работ согласно СП 131.13330.2020, относится к IVБ климатическому подрайону.

Земляные работы на территории проектирования рекомендуется проводить в сухое время года.

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- ГКИНП 02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»;

- Условные  знаки  для  топографических  планов  М  1:5000  -  1:500,  М.  ФГУП «Картгеоцентр», М, 2004 г.;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;

Государственная	геодезическая	сеть	в	районе	 производства инженерно- геодезических изысканий развита достаточно  хорошо. Были исследованы пункты государственной геодезической  сети:  "Кореновск" пир. 2 кл. 4.6 м., "Нов.Кореновск" пир. 5.7 м, "Кореновск" пир. 4.6 м, которые были обследованы и признаны пригодными для использования (см. ведомость обследования пунктов ГГС). Для получения сведений о координатах и высотах пунктов триангуляции, предварительно была подана заявка в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».

- Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства

В настоящем проекте планируемые к размещению объекты капитального строительства представлены индивидуальными жилыми домами (234 участка), учреждениями образования (детское дошкольное учреждение на 325 мест, среднеобразовательное учреждение на 1100 мест), водозаборными сооружениями.

В соответствии с пунктом 39 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

Границы допустимого размещения объектов капитального строительства устанавливаются с учетом градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки Кореновского городского поселения Кореновского района Краснодарского края, местоположения проектируемых красных линий и линий регулировки застройки.

С целью определения зоны планируемого размещения объектов капитального строительства приняты отступы от границ земельного участка:

1. Для индивидуальной жилой застройки:

- от устанавливаемой красной линии - 5 м;

- от проездов - 3 м;

- от смежного земельного участка – 3 м.

2. Для учреждений образования:

- от устанавливаемой красной линии - 10 м;

- от смежного земельного участка – 3 м.

3. Для водозаборных сооружений:

- от устанавливаемой красной линии - 5 м;

- от смежного земельного участка – 3 м.

Схематически, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства представлены на чертеже планировки территории – Раздела 1. Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть.

3. Характеристика развития транспортной инфраструктуры

Организация улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть (УДС) – часть инфраструктуры поселений, городской или сельской местности, представляющая собой совокупность многократно используемой и целенаправленно созданных при участии человека ограниченных по ширине линейных, плоскостных и разноуровневых объектов капитального строительства вне зданий и строений (улиц и дорог различных категорий и входящих в их состав объектов дорожно-мостового строительства), которые предназначены для движения транспортных средств и (или) людей (пешеходов, там, где применимо – и приравненных к ним велосипедистов и пользователей средств индивидуальной мобильности) по поверхности или внутри этих объектов, а также для размещения в них (на них) транспортных средств. УДС является основой планировочной структуры поселений, проектируется с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций.

Улично-дорожная сеть проектируется в соответствии с СП 396.1325800.2018 Свод правил улицы и дороги населенных пунктов.

Схема улично-дорожной сети и организации дорожного транспорта выполнена в масштабе 1:2000.

Улицы имеют двухстороннее движение, с двухскатным поперечным профилем.

Треугольники видимости на перекрестках для условий «транспорт-транспорт», разработаны в соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58653-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Пересечения и примыкания. Технические требования». В соответствии с указанным ГОСТом, треугольники видимости на проектируемой территории, по расчету составляют 25 метров.

В составе улично-дорожной сети данным проектом планировки выделены улицы и дороги следующих категорий:

- улица районного значения, по которой осуществляется транспортная связь с жилыми и промышленными районами, общественными центрами города Кореновск, и с внешними дорогами;

- улицы и дороги местного значения - обеспечивают связь внутри жилых территорий с улицей районного значения;

- проезды - обеспечивают связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

Ширина улиц в красных линиях принята:

- для улиц районного значения -  30 м., ширина проезжей части – 7 м.;

- для улиц и дорог местного значения – 18-20 м., ширина проезжей части – 6 м.;

- для проездов – 16 м., ширина проезжей части – 6 м.;

В тупиковых проездах предусмотрены разворотные площадки 12 х 12 м.

Протяженность улично-дорожной сети составляет 6 420 м.

Рекомендуемые поперечные профили улиц представлены на чертеже ППТ-2. Разбивочный чертеж красных линий.

Хранение индивидуальных легковых автомобилей населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, предусматривается в гаражах, расположенных на приусадебных участках.

Кроме того, на проектируемой территории должны быть предусмотрены парковочные места для обслуживания учреждений образования.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, Кореновского городского поселения приняты показатели обеспеченности парковочными местами для учреждений образования из расчета:

- 5 машино-мест на 100 детей для дошкольного учреждения;

- 15 машино-мест на 1000 учащихся для общеобразовательного учреждения.

Исходя из произведенных расчетов, проектом планировки предусмотрено 17 парковочных мест для дошкольного учреждения и 17 парковочных мест для общеобразовательного учреждения.

Организация пешеходного движения.

При проектировании сети улиц и дорог в населенном пункте следует создавать условия для безопасного велосипедного и пешеходного движения.

При проектировании улиц и дорог для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов следует предусматривать:

- рациональную и понятную схему организации движения транспортных средств и пешеходов на пересечениях;

- условия видимости транспортных средств и пешеходов;

- удобство маневрирования транспортных средств при перестроениях.

Для передвижения пешеходов по обоим сторонам всех проектируемых улиц запроектированы тротуары шириной 2,0 м.

На перекрестках предусмотрены наземные пешеходные переходы.

Система основных пешеходных связей в проекте выполнены таким образом, чтобы пешеходные зоны не совмещались с транспортными улицами, что обеспечивает разделение пешеходных и транспортных потоков.

4. Зоны с особыми условиями использования территории

Существующие зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в следующих целях: 1) защита жизни и здоровья граждан; 2) безопасная эксплуатация объектов транспорта, связи, энергетики, объектов обороны страны и безопасности государства; 3) обеспечение сохранности объектов культурного наследия; 4) охрана окружающей среды, в том числе защита и сохранение природных лечебных ресурсов, предотвращение загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, сохранение среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира; 5) обеспечение обороны страны и безопасности государства.

В границах проектируемой территории, установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории - охранные зоны объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии), санитарно-защитную зону предприятий и объектов.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 02 2009 № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон", в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно- технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать    доступу    к    объектам    электросетевого    хозяйства,    без    создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств  и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить  работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

Участок проектирования, а также прилегающая жилая застройка, частично попадает в санитарно-защитную зону от бойни (300 м. согласно САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Санитарно-защитная зона утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Согласно САНПИН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

Использование территории, попадающей в СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами, и правилами.

Необходимо произвести ликвидацию или перенос бойни на санитарное расстояние от жилой застройки.

В границах проектирования отсутствуют земли лесного фонда, особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия.

Участок проектирования не попадает в охранные и защитные зоны объектов культурного наследия, водооохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы, зоны охраны источников питьевого водоснабжения.

Проектируемые зоны с особыми условиями использования территории.

В	границах проектируемой территории, планируются к размещению следующие объекты: ВЛ-10, ВЛ-0,4 кВ, газопроводы низкого давления, водозаборные сооружения.

Необходимо установление следующих охранных зон:

- для ВЛ-10 кВ охранная зона шириной 10 м. (по 5 м. в каждую сторону);

- для ВЛ-0,4 кВ охранная зона 2 м. от крайних проводов по обе стороны линии электропередач.

- для газопровода низкого давления охранная зона 2 м. от оси газопровода в каждую сторону.

- для проектируемых водозаборных сооружений необходимо разработать проект установления I,II,III поясов ЗСО источника питьевого водоснабжения.

Зоны с особыми условиями использования территории отображены на схеме ППТ-5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, границ территорий объектов культурного наследия, в Разделе 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть.

- Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

В границах участка проектирования объекты регионального значения не предусматриваются к размещению.

Согласно генеральному плану Кореновского городского поселения, утвержденному решением Совета Кореноского городского поселения Кореновского района от 20 сентября 2010 года №111 (с изменениями от 27 июля 2022 года №329), планируемая территория находится в зонах застройки индивидуальными жилыми домами, специализированной общественной застройки, инженерной инфраструктуры, озелененных территорий общего пользования.

Согласно утвержденным Правилам землепользования и застройки Кореновского городского поселения, участок проектирования попадает в зону Ж-1А «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

На проектируемой территории предусматривается размещение зоны застройки индивидуальными жилыми домами, зоны размещения объектов образования, зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры, зоны озеленения специального назначения, улично-дорожной сети.

В границах участка проектирования предусматриваются к размещению объекты местного значения – детское дошкольное учреждение вместимостью 325 мест, среднеобразовательная школа вместимостью 1100 мест, водозабор общей площадью территории – 1,0 га.

Планируемые параметры для объектов образования.

Площадь зоны размещения объектов образования составляет – 4,0 га, из которых под общеобразовательную школу – 2,83 га, под размещение детского дошкольного учреждения – 1,17 га.

Максимальный процент застройки участка – 50 %

Минимальный процент озеленения - 30%

Максимальная этажность - 4 этажа

Минимальные отступы от границ участка:

-от устанавливаемой красной линии - 10 м;

-от проездов - 3 м;

- от границы смежного земельного участка – 3 м.

Обеспеченность на 1 место в учреждении образования составляет:

- 26 м2 на 1 место в общеобразовательной школе;

- 36 м2 на 1 место в дошкольном учреждении.

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, Кореновского городского поселения приняты показатели обеспеченности парковочными местами для учреждений образования из расчета:

- 5 машино-мест на 100 детей для дошкольного учреждения;

- 15 машино-мест на 1000 учащихся для общеобразовательного учреждения.

Исходя из произведенных расчетов, проектом планировки предусмотрено 17 парковочных мест для дошкольного учреждения и 17 парковочных мест для общеобразовательного учреждения.

Учреждения образования предусмотрены для обеспечения детей как для проектируемой территории, так и для прилегающей жилой застройки.

Радиусы доступности приняты для дошкольного учреждения – 300 м., для общеобразовательного учреждения – 500 м.

Планируемые параметры разрешенного строительства водозабора:

- максимальное количество надземных этажей зданий – 3 этажа;

- максимальная высота зданий – 20м.;

- максимальный процент застройки участка – 60%;

- минимальный процент озеленения земельного участка – 30%;

минимальные отступы:

- от устанавливаемой красной линии - 5 м;

- от проездов - 3 м;

- от границы смежного земельного участка – 3 м.

Обеспеченность водопотребления населением составит:

- для индивидуальных жилых домов – 4,8 м3/сутки на человека;

- для детского дошкольного учреждения -0,3 м3/сут на человека;

- для общеобразовательной школы – 0,06 м3/сут на человека.

- Местоположение существующих объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

В границах проектируемой территории отсутствуют существующие объекты капитального строительства.

7. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.

Прогноз возможных неблагоприятных воздействий.

На проектируемой территории нет производств, на которых возможны аварии.

Возможное негативное воздействие на окружающую среду при строительстве и эксплуатации объекта:

- загрязнение почв и грунтов. Основными видами воздействия на почвенный покров при строительстве является: механическое воздействие, эмиссия выбросов загрязняющих веществ (строительная техника, производственные процессы) и их осаждение на почвенный покров; прокладка коммуникаций и строительство улично-дорожной сети.

- загрязнение атмосферного воздуха: в период строительства будет происходить за счет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и спецтехники при прокладке коммуникаций и строительстве улично-дорожной сети. Передвижные источники выбросов загрязняющих веществ в период строительства характеризуются постоянным изменением их местоположения, количеством одновременно работающих источников. Работа спецтехники повлечет за собой временное локальное увеличение концентраций вредных веществ в приземном слое атмосферы в районе проведения строительных работ.

- загрязнение поверхностных и подземных вод. Все загрязняющие вещества, поступающие в природные воды, вызывают в них различные качественные изменения: физического, химического состава воды, донных отложений, рост болезнетворных микроорганизмов.

- шумовое воздействие. Воздействие шума на организм человека вызывает негативные изменения прежде всего в органах слуха, нервной и сердечно-сосудистой системах. Степень выраженности этих изменений зависит от параметров шума, стажа работы в условиях воздействия шума, длительности действия шума в течение рабочего дня, индивидуальной чувствительности организма. Действие шума на организм человека отягощается вынужденным положением тела, повышенным вниманием, нервно- эмоциональным напряжением, неблагоприятным микроклиматом. Основными мероприятиями по борьбе с шумом является рационализация технологических процессов с   использованием современного оборудования, звукоизоляция источников шума, звукопоглощение, улучшенные архитектурно-планировочные решения, средства индивидуальной защиты.

Для территории Кореновского городского поселения к опасным природным процессах (в том числе с указанием категории), относятся:

- землетрясения – опасные;

- подтопление территории - умеренно опасные;

- природные пожары (категория не устанавливается);

- сильный ветер силой до 41 м/с (категория не устанавливается);

- наледообразования – умеренно-опасные;

- эрозия плоскостная и овражная - умеренно опасные.

Паводковые явления относятся к гидрологическим процессам, которые наблюдаются с февраля по апрель месяц. Потенциально опасна на территории - водная эрозия.

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, и обеспечения пожарной безопасности.

В деятельности объекта строительства не предусматривается использование опасных веществ и не является опасным производством.

Так как деятельность объекта строительства не предусматривает использование опасных веществ, следовательно, зон действия основных поражающих факторов нет.

В качестве основных поражающих факторов на проектируемом объекте в результате нарушений норм технологического режима, требований инструкций и правил техники безопасности и производственной санитарии, нарушения правил технической эксплуатации оборудования и коммуникаций могут произойти:

- тепловое поражение горящими отделочными стройматериалами;

- ожоги в результате пожаров при авариях на сетях электроснабжения и поражения электротоком;

- механические травмы вследствие нарушения норм и правил техники безопасности охраны труда.

Ввод и передвижение сил и средств ликвидации ЧС автотранспорта пожарной и другой специальной техники для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ предусматривается со стороны магистральных улиц. Проезды по территории имеют твёрдое покрытие, для поворота автотранспорта учтены необходимые радиусы поворота на проездах и площадках для безопасного движения вводимого автотранспорта.

Время прибытия первого подразделения от места дислокации существующего подразделения пожарной охраны к месту вызова в проектируемый микрорайон не должно превышает 10 минут.

Обеспечение пожарной безопасности на проектируемых объектах должно достигаться за счет соблюдения требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей обеспечена возможность проезда пожарной спецтехники к жилым домам и общественным объектам.

Опасные природные воздействия могут проявляться в виде динамических и статических воздействий и приводить к изменению напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и (или) оснований зданий либо сооружений, влияющих на безопасность объекта и приводящих к его разрушению или невозможности дальнейшей эксплуатации, а также влекущих негативные последствия, угрожающие жизни и здоровью людей.

Оценку категории опасности природных процессов и явлений следует проводить при выполнении инженерных изысканий, исходя из характеристик и параметров опасных процессов, явлений, специфических и многолетнемерзлых грунтов, выявленных на проектируемой территории, которые могут оказать негативное воздействие на здания и сооружения и/или угрожать жизни и здоровью людей.

При разработке проектов планировки территории жилых районов в целях предотвращения подтоплений и затоплений следует руководствоваться следующими требованиями:

- все общественные и жилые дома размещаются с учетом обеспечения подъезда к ним машин, подъемно-транспортных механизмов и другой специальной техники для выполнения монтажно-ремонтных работ, а также ввода и действий сил с целью проведения спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Все проезды, площадки и тротуары предусматриваются с твердым покрытием;

- ширина автоподъездов – 7,0 м с радиусами закругления 10,0 м по краю проезжей части;

- подъем автомобильных дорог и фундаментов домов до уровня затопления с обеспеченностью 1 %;

- при благоустройстве улиц предусмотреть устройство дорожной одежды проездов капитального типа с двухслойным асфальтовым покрытием, с двухслойным щебеночным основанием (нижний слой - крупной фракции, верхний слой - мелкой фракции) на подстилающем слое из среднезернистого песка. Общая толщина дорожной одежды проездов должна составлять не менее 0,51 м;

- дорожная одежда тротуаров из бетонной брусчатки на песчано-цементной смеси и с песчаном подстилающем слоем из среднезернистого песка по уплотненному основании;

- на проездах и тротуарах устройство бордюрного камня высотой не менее 0,15 м;

- по проектируемым проездам предусмотреть систему уклонов для поверхностного водоотвода.

Неблагоприятным фактором, осложняющим освоение территории под капитальную застройку, является неорганизованный сток поверхностных вод.

Освоение территорий под капитальную застройку и их благоустройство требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий:

- организация поверхностного стока,

- понижение уровня грунтовых вод,

8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Рекомендации по организации природоохранных мероприятий

Основными условиями обеспечения сохранности почв и земель при функционировании объекта является строгое соблюдение природоохранных требований, направленных на охрану почвенно-растительного покрова в пределах границ земельного отвода.

После проведения строительных работ, рекомендуется проводить рекультивацию. Целью рекультивационных работ является приведение нарушенных и загрязненных почв и земель в состояние, пригодное для последующего использования в соответствии с их исходным назначением, либо в зависимости от выбранного направления рекультивации.

При этом основной аспект ставится на решение следующих проблем:

- восстановление почвенно-растительного покрова;

- реабилитация ландшафтов, нарушенных в процессе техногенеза:

а) восстановление естественного поверхностного стока;

б) предотвращение процессов подтопления и заболачивания территории;

в) локализация и ограничение возникновения отрицательных техногенных

процессов, активизирующихся в процессе антропогенного воздействия.

Для снижения негативного влияния на земельные ресурсы проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- организационное обращение с отходами, образующимися при строительстве;

- комплексная уборка и благоустройство участка строительства.

Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания.

Размещение участка проектируемого объекта предусмотрено на землях населенных пунктов. Пути миграции птиц и животных через проектируемую территорию не проходят.

На проектируемой территории отсутствуют какие-либо насаждения. Мероприятия по сохранению растительного мира и животного мира не требуются.

9. Обоснование очередности планируемого развития территории

Очередности планируемого развития территории, представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градостроительные и многофункциональные действия (последовательность действий), направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

Предлагается развитие территории проектирования по следующим направлениям:

- жилищная сфера;

- социальная сфера;

- коммунально-транспортная сфера.

С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого развития территории.

1 очередь:

- строительство ВЛ-0,4 кВ. Подключение планируется от существующей ВЛ-10 кВ;

- строительство подземного распределительного газопровода. Подключение планируется от существующей ГРС;

- строительство водозабора и централизованного водопровода.

2 очередь:

- организация проездов для начала этапа строительства индивидуальных жилых домов.

3 очередь:

- строительство индивидуальных жилых домов;

- строительство автомобильных дорог, общей протяженностью 6300 м, с общей площадью твердого покрытия 44 000 кв.м.

4 очередь:

- строительство дошкольного учреждения, вместимостью 325 мест;

- строительство общеобразовательного учреждений, вместимостью 1100 мест;

- строительство тротуаров и элементов озеленения.

10. Вертикальная планировка и инженерная подготовка

Вертикальная планировка территории представляется обширной областью инженерной деятельности, являющейся неотъемлемой частью процесса градостроительного проектирования на любой стадии.

Вертикальная планировка является обязательным и одним из важнейших мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству территории.

Вертикальная планировка – это инженерное мероприятие по искусственному изменению, преобразованию и улучшению существующего рельефа местности для использования его в градостроительных целях.

Вертикальная планировка осуществляется с наибольшим сохранением естественного рельефа и с наименьшим объемом земляных работ.  Во всех случаях преобразования рельефа, следует учитывать необходимость сохранения почвенного покрова для зеленого строительства.

Инженерная подготовка территории – это комплекс инженерно-подготовительных работ, основу которых составляют приемы и методы изменения и улучшения физических свойств территории или ее защиты от неблагоприятных физико-геологических воздействий, по созданию условий для проведения работ по благоустройству, связанных с улучшением функциональных и эстетических качеств территорий.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся: организация поверхностного стока, защита территорий от затопления, под-топления, понижение уровня грунтовых вод и т.д.

При застройке и благоустройстве территории требует проведения следующего комплекса инженерных мероприятий:

- организация поверхностного стока;

- понижение уровня грунтовых вод;

- агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

При разработке проектов вертикальной планировки необходимо максимально сохранить сложившийся природный рельеф местности. Необходимо размещать здания и сооружения, прокладку улиц, проездов, подземных инженерных коммуникаций и прочее при наименьшем объеме земляных работ и возможного баланса перемещаемый масс грунта (т.е. равенство объемов насыпей и выемок для сокращения транспортных расходов на доставку или вывоз грунта.

Рельеф местности является главной деталью при разработке вертикальной планировки.

В границах проектируемой территории рельеф представляет из себя равнинный. Равнинный рельеф – слабо выраженная пологая поверхность земли, без холмов и оврагов. Равнинный рельеф участка способствует проектированию прямой дорожной сети с редкими поворотами и без изменений поперечного профиля дорог.

Характеристика пригодности территории под застройку по условиям рельефа является благоприятной и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц. Вертикальная планировка не вызывает сложных мероприятий.

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 740/пр «Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты», в случае, если уклон проектируемого участка составляет менее 8%, подготовка схемы осуществляется только в отношении территории, предназначенной для размещения автомобильной дороги общего пользования.

Допустимые уклоны плоскостных сооружений

| Наименование и назначение | Габариты, размеры элементов | Допустимые уклоны поверхности, % |  | Типы покрытий поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | поперечные | продольные |  |
| Проезды, дороги местного значения | Шириной до 4,5 м | 1,5-2 | 0,4-8 | Асфальт. бетон |
| Тротуары вдоль дорог, проездов | Шириной 1,5-2,0 м | 1-3 | 0,4-9 | Плита ж/б |

Вертикальную планировку проездов начинают с анализа характера существующего рельефа по продольной оси проездов.

Перед вертикальной планировкой улиц и дорог необходимо предварительно определить:

- участки территории, отметки которых должны быть сохранены;

- водораздельные линии и наиболее пониженные участки местности;

- места резких изменений уклонов поверхности.

Цель такого анализа – определить направление и величину существующего продольного уклона оси проезда и оценить его соответствие нормативным требованиям.

Проектирование осуществляют с использованием двух методов: метода проектных отметок и метода проектных горизонталей.

Наименьший продольный уклон по лотку проезжей части, обеспечивающий сток воды, должен устанавливаться в 5 ‰. Максимальное значение продольного уклона тротуара не должно превышать 50 ‰.

В настоящем проекте представлена схема вертикальной планировки улично- дорожной сети, подготовленная методом проектных отметок.

Последовательность выполнения вертикальной планировки методом проектных отметок:

- по оси улиц, в местах их пересечения, намечены характерные точки на стартовых и финишных участках улиц, в местах изменения направления естественного рельефа;

- для каждой точки пересечения определена черная отметка (отметка земли) существующей территории методом интерполяции на основе имеющегося топоматериала. Отметка земли записана в знаменателе выноски, привязанной к существующей характерной точке, с точностью до двух знаков после запятой;

- расстояние между характерными точками определены в метрах и записаны под уклоноуказателем (стрелкой). Стрелка указывает направление падения продольного уклона, в котором происходит движение поверхностного стока;

- величина продольного уклона вычислена в процентах (%).

11.Инженерная инфраструктура.

Газоснабжение.

В целях газоснабжения проектируемой территории, настоящим проектом предлагается подключение жилых кварталов и объектов образования от существующей ГРС г. Кореновск, путем прокладки подземных распределительных газопроводов, со строительством шкафных и блочных ГРП, ПУРГ. Газопотребление абонентами, предположительно, будет осуществляться с использованием двухконтурных газовых котлов.

Водоснабжение.

Для водоснабжения проектируемых земельных участков, настоящим проектом предлагается строительство центрального водопровода с подключением к проектируемым водозаборным сооружениям, с прокладкой подземного водопровода вдоль проектируемой улично-дорожной сети.

В границах проектируемого водозабора необходимо предусмотреть:

- водозаборное устройство со станцией первого подъема (погружные насосы);

- узел учета воды (расходомер);

- резервуар чистой воды (РЧВ);

- резервуары пожарного запаса (пожарный резервуар);

- наносную станцию второго подъема;

- станции пожаротушения (пожарные насосы);

- дренажную систему (для отвода вод при аварийном переполнении резервуаров, подтопления водозаборных сооружений;

- контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА);

- электрическую подстанцию;

- диспетчерский пункт (при необходимости присутствия специалистов для эксплуатации водозаборного сооружения).

Канализация.

Настоящим проектом не предусматривается строительство системы канализации. Для сбора и удаления хозяйственно-бытовых сточных вод, собственниками земельных участков будут устанавливаться локальные сооружения для сбора и очистки бытовых сточных вод (септик) с последующим вывозом стоков на ОСК МУП «ЖКХ».

Электроснабжение.

Для электроснабжения проектируемой территории, настоящим проектом предлагается строительство ВЛ-0,4 кВ от существующих  ВЛ-10 кВ.