ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Кореновский район

от  17.01.2018  № 30

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект планировки территории)

для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская»

1. Проект планировки территории. Основная часть

Введение

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Документация по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе), предназначенной для размещения объекта «Распределительный газопровод низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская» на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, подготовлена в соответствии с требованиями законодательных актов и рекомендациями следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- Генеральный план Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, утвержденные решением Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- Топографическая основа М 1:500 выполненная ООО «Геоплан», г. Кореновск, в  2015 г. (уточненная в 2017 г.);

Проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе подготовлен с учетом схем территориального планирования Российской Федерации, Краснодарского края, Кореновского района, Бураковского сельского поселения.

Состав и содержание документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) определяется статьями 42, 43 Градостроительного кодекса РФ.

Основанием для разработки проекта планировки территории является:

- Муниципальный контракт с администрацией Бураковского сельского поселения Кореновского района;

- Постановление о подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания).

1.1. Характеристика планируемого развития территории

Описание территории

Проектируемый объект расположен в границах Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

Геоморфология и рельеф

Территория поселения в тектоническом отношении расположена в центральной части Азово-Кубанской впадины в пределах Скифской эпигерцинской платформы.

Азово-Кубанская впадина представляет собой широкую ассиметрическую депрессию с глубоким погружением дотретичного основания и третичных отложений: юго-западное крыло её крутое, северо-восточное более пологое. Азово-Кубанская впадина разделена Майкопским выступом на  Восточно-Кубанский прогиб и Западно-Кубанский прогиб. Восточно-Кубанский прогиб замкнулся в верхнем плиоцене, Западно-Кубанский более глубокий прогиб развивается до настоящего времени.

Формирование современных тектонических структур Азово-Кубанского прогиба связано с послеолигоценовыми тектоническими движениями. Эти движения в  разные эпохи неогенового и четвертичного времени проявлялись неодинаково. Эпохи с преобладанием интенсивных поднятий и усиленного размыва в складчатой области Кавказа чередовались с эпохами слабых движений, приостановки поднятий, аккумуляции тонкозернистых осадков и выравнивания рельефа, в связи, с чем менялся характер осадочных толщ. Всего выделяется четыре крупных этапа в развитие Азово-Кубанского прогиба.

Неравномерность новейших тектонических движений в течение неогена и антропогена обусловила характерное строение неогеново-четвертичных толщ с ритмичным чередованием в их разрезе грубообломочных и четвертичных отложений.

Геологическое строение

В геологическом строении территории поселения принимают участие породы  неогенового и четвертичного возраста.

Неогеновая система(N).

Неоген представлен породами нижнеплиоценовыми (N12), среднеплиоценовыми (N22) и верхнеплиоценовыми (N23) отложениями.

Четвертичная система (Q).

Отложения четвертичного возраста пользуются широким развитием. Они сплошным чехлом покрывают водораздельные площади и их склоны, а также выполняют речную долину и балки.

Среднечетвертичные  аллювиальные отложения (alQII).

Слагают вторую надпойменную террасу реки, представлены осадками пойменной, русловой и старичной фаций. Пойменная фация представлена средними суглинками, с включением карбонатов, гнезд и тонких линз песка.

Русловая фация представлена песками и супесями с прослоями глин.

Осадки старичной фации представлены глинами иногда с прослоями супесей или песков.

Мощность аллювиальных отложений колеблется от 5,0 до 15,5 м.

Верхнечетвертичные аллювиальные и аллювиально-делювиальные отложения первой надпойменной террасы (al,aldQIII).

Протягиваются узкими полосами вдоль речной долины и представлены осадками пойменной, русловой и старичной фаций.

Осадки пойменной фации слагают, в основном, верхнюю часть террасы и представлены суглинками с прослойками и мелкими линзами песка, серой иловатой глины с включением карбонатов.

Под осадками пойменной фации залегают образования русловой фации, представленные супесями и песками.

Мощность отложений первой надпойменной террасы колеблется от 5,0 до 12,0 м.

Современные аллювиальные и аллювиально-делювиальные отложения (al, aldQIV).

Слагают поймы реки и крупных балок и имеют незначительное распространение.

Современный аллювий представлен отложениями пойменной фации – средними суглинками, известковистыми, опесчаненными с тонкими прослоями серой глины.

Мощность отложений достигает 5,0 м.

Четвертичные  эолово-делювиальные лессовидные суглинки (eolQI-III).

Имеют на территории поселения наиболее широкое распространение, покрывая междуречные водораздельные возвышенности и их склоны, залегая непосредственно под поверхностным почвенно-растительным слоем. Суглинки обычно пылеватые, микро – и макропористые, известковистые с включением карбонатов, кристалликов гипса. В разрезе суглинков отмечается наличие 2, реже 3 горизонтов погребенных почвенных слоев, мощностью 0,5-2,0 м.

Мощность покровных суглинков от 2-3 и более метров.

Гидрография и гидрогеология

Хутор Бураковский расположен на берегу р. Л. Бейсужек и простирается вдоль её берегов. Левобережная часть хутора расположена в основном, на ровной, слабоволнистой поверхности второй надпойменной террасы. Уступ террасы довольно четкий, пологий (10-12°), задернованный, застроенный и засаженный садами и огородами. Высота уступа 1,5-2,0м. Правобережная часть хутора расположена на равнинной поверхности верхнеплейстоценовой и, частично, среднеплейстоценовой террасах. Уступы террас местами прорезаны пологими, неглубокими балками и ложбинами, являющихся проводниками весенних и ливневых потоков, сбегающих с водораздельных пространств в речную долину.

Река Л. Бейсужек принадлежит к типу степных, имеет небольшую долину и малую скорость течения. Питание реки осуществляется за счет атмосферных осадков и подземных вод. Режим реки определяется климатическими факторами: паводки бывают во время весеннего таяния снега; межень – в летнее время, когда река значительно мелеет. Твердый сток реки невелик. Воды реки отличаются повышенной минерализацией и сульфатной агрессивностью. Это объясняется маловодностью реки, засушливостью климата, вымыванием солей из почв.

Естественный режим реки и её правого притока, в пределах поселения, изменен искусственно, путем сооружения плотин, в результате чего образовались пруды, аккумулирующие талые снеговые воды весной и воды дождевых паводков летом и осенью. Устройство плотин  привело к изменению внутригодового распределения стока и уменьшению его в западном направлении.

Берега реки и днище балок и ложбин участками заболочены с зарослями камыша и другой влаголюбивой растительностью.

Характерной особенностью является большая величина испарения: от 900 до 1050 мм в год. Наличие водной растительности значительно увеличивает испарение за счет транспирации.

В гидрогеологическом отношении территория поселения расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.

По приуроченности к определенным литолого-стратиграфическим образованиям, условиям формирования, режиму подземных вод, по наличию или отсутствию гидравлической связи между водоносными горизонтами выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

1. Водоносный комплекс четвертичных отложений, включающий следующие горизонты:

- современных и верхнечетвертичных аллювиальных и аллювиально-делювиальных отложений поймы и I-ой надпойменной террасы;

- среднечетвертичных аллювиальных отложений II-ой надпойменной террасы;

- покровных лессовидных суглинков водоразделов и их склонов.

2. Краснодарский водоносный комплекс.

3. Куяльницкий водоносный комплекс.

4. Киммерийский водоносный комплекс.

Уровень грунтовых вод залегает на глубине 3,0-4,0 м от поверхности, в сухое время года понижается примерно на 1,0 м.

Геологические и инженерно-геологические процессы

Наибольшее развитие в пределах территории районирования  имеют следующие физико-геологические процессы и явления:

- затопление;

- подтопление;

- заболачивание;

- линейная эрозия;

- эоловые процессы;

- сейсмичность.

Экзогенные геологические процессы (ЭГП)

а) Процессы, связанные с поверхностными водотоками (флювиальные).

- эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков являются одними из наиболее значимых на территории Бураковского сельского поселения.

● Донные эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков.

Река Л.Бейсужек и её притоки характеризуются режимом преобладания донной аккумуляции, что в целом обусловлено незначительными их годовыми расходами, даже в годы максимальной обводненности не превышающими первых м3/сек, а также крайне выположенным характером их продольного профиля. Днище реки и её притоков представляют собой заболоченные низины, степень заболоченности, которая повышается с продвижением к устьевым зонам.

● Береговые эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков. На территории поселения процессы боковой эрозии полностью отсутствуют.

- эрозионно-аккумулятивные процессы временных водотоков:

● Плоскостная эрозия (плоскостной смыв и делювиальная аккумуляция). Ввиду незначительной опасности данный процесс не рассматривается.

● Линейная эрозия. Условия развития и формы проявлений временных водотоков различны и для Кореновского городского поселения составляют: ложбины, лощины, балки, овраги. Образование оврагов (наиболее опасный вид линейной эрозии) происходит, как правило, на обрывистых террасовидных уступах рек, а так же в области предгорий, в районах развития рыхлых, слабосвязанных, делювиальных (склоновых) отложений. На территории поселения эрозия временных водотоков представлена большей частью выположенными, широкими балками, иногда осложненными малоактивными донными, небольшими промоинами и оврагами.

Затопление территории поверхностными водами распространено на  поймах, вблизи русла, устьях ложбин стока и замкнутых понижениях во время паводков.

По среднемноголетним наблюдениям паводок происходит весной, обычно в марте (реже в конце февраля), формируясь от таяния снегов, иногда при одновременном выпадении дождей. Нередки и летние паводки. Затопление паводковыми водами обычно носит кратковременный характер, т.е. 2-5 дней.

В прибрежной полосе рек и в устьях балок в период обильных осадков поверхностные и подземные воды образуют один водоносный горизонт, который достигает поверхности земли. Воды застаиваются в пониженных частях поймы и ложбин в связи с малыми уклонами поверхности и слабыми фильтрационными свойствами глинистых грунтов, таким образом, и развивается заболачивание.

Подтопление территории происходит в результате подъема уровня грунтовых вод первого от поверхности водоносного горизонта, который относиться к верхней части зоны интенсивного водообмена и очень тесно взаимосвязан с климатическими условиями региона.

Основная площадь подтопления распространена в долине р. Л. Бейсужек, преимущественно на пойме. Подтопленные земли тянутся полосой, вдоль русла реки. Полоса шириной 5-20 м от русла испытывает постоянное подтопление, далее от русла – подтопление временное. В результате обследования территории было установлено, что часть её территории испытывает подтопление грунтовыми водами (вода стоит в подвалах, подтоплены огороды).

Заболачивание

Коэффициент пораженности заболачиванием пойм рек и балок колеблется в пределах 0,3-0,8.

Процессы, связанные с циркуляцией атмосферы

Процессы, связанные с деятельностью ветра, называются эоловыми. Среди них выделяются процессы выдувания – дефляция и отложение перенесенного материала – эоловая аккумуляция. В природе эти два процесса неразрывно связаны между собой и являются двумя сторонами единого процесса, вызываемого действием ветра.

Для возникновения и развития эоловых процессов необходимо определенное сочетание климатических и геологических условий. Наиболее благоприятным для эоловых процессов является аридный и полуаридный климат с длительными засухами, низким суммарным количеством осадков, высоким испарением и сильными устойчивыми ветрами.

Одним из основных геологических факторов, влияющим на формирование эолового процесса, является литология выходящих на поверхность пород. Наличие рыхлых песков и легких почв, суглинков и супесей значительно способствует развитию  эоловых процессов.

Влияет на интенсивность развития эолового процесса наличие или отсутствие растительного покрова, а также рельеф местности.

Наиболее активные и вредоносные действия от эоловых процессов происходят в периоды черных пыльных бурь. Ранней весной, когда нет еще растительности, а вследствие сухой и маловлажной зимы в почве мало влаги, сильные, в основном восточные, северо-восточные и юго-восточные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительные расстояния. Повторяемость пыльных бурь на территории  поселения – раз в 2-3 года.

Поселение расположено в зоне средней интенсивности ветровой эрозии. Сильная пыльная буря с сопровождающей её ветровой эрозией была в 1969г. Было выдуто часть почвы с посевами, пыль заносила лощины, выравнивая, рельеф и осаждалась, маломощным слоем в лесополосах и в селе. После 1969 г. сильных пыльных бурь не было.

Ветровая эрозия наносит ущерб, в основном, сельскому хозяйству.

Сейсмичность

Территория по сейсмичности целиком относится к 7-бальному району согласно карт  А и В (Изменение №5 к СНиП-7-81, Госстрой России).

● Карта А – массовое строительство (вероятность возможного превышения бальности – 10 %).

● Карта В – объекты повышенной ответственности (вероятность возможного превышения бальности – 5%).

Инженерно-геологическое районирование

На изучаемой территории выделены три района по степени сложности их освоения:

- I Район. Территории, где производство строительных работ требует минимального комплекса специальных инженерно-строительных мероприятий, обычно заключающихся в общей планировке территории и регулировке ливневого стока. При освоении данного района предусматриваются мероприятия, препятствующие развитию, обычно не свойственных этим территориям, отрицательных физико-геологических процессов и явлений, таких как эрозия временных водотоков,  набухание и просадочность грунтов и другие, возникающие обычно в результате техногенной деятельности человека.

- II Район. Территории, пригодные к застройке, но при их освоении требуется проведение комплекса специальных инженерных мероприятий по защите от существующих и возможных неблагоприятных ЭГП. Чаще всего это значительные объемы земляных работ, строительство защитных сооружений (таких как подпорные стенки, водоотводные канавы, дамбы, забивка свай и т.п.).

- III Район. Территории, малопригодные для застройки или полностью непригодные. Для их использования необходимо проведение дорогостоящих подготовительных и защитных инженерных мероприятий в больших объемах.

I Район. Территории, с благоприятными для застройки инженерно-геологическими условиями.

Пологонаклонные (до 5°) или практически горизонтальные поверхности, слабопораженные эрозионной сетью и представляющие собой междуречные плато, вытянутые на запад и северо-запад.

Литологический состав отложений практически однородный и характерен для всей территории района. Представлены отложения  эолово-делювиальными лессовидными суглинками, макропористыми, с включениями мелкокристаллического гипса, карбонатов, гидроокислов железа. Мощность составляет 2-3 и более метра. Уровень грунтовых вод более 3,0 м.

II Район. Территории, застройка которых возможна при условии проведения специальных инженерных мероприятий.

III Район. Территории, застройка которых затруднительна и требует проведения большого и сложного комплекса инженерных мероприятий.

Распространен в речной долине и днищах балок, лощин. Поверхность пойменной террасы реки почти горизонтальная с микрорельефом прирусловых валов.

Литологически характеризуется суглинками с тонкими прослоями иловатой глины.

Мощность отложений достигает 5,0м.

Проницаемость пород чрезвычайно велика, имеется прямая гидравлическая связь с поверхностными водотоками, так как уровень грунтовых вод не превышает в течение года 0,0-1,0м.

Поверхность пойм балок и лощин горизонтальная, иногда со слабым уклоном (2-4°), участками заболочена.

Вся территория III-го района подвержена процессу затопления в период интенсивного выпадения осадков.

1.2. Плотности и параметры застройки

Проектируемый объект «Распределительный газопровод низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская» располагается на территории Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

Планируемый к размещению объект в соответствии со схемой территориального планирования Кореновского района расположен в границах Бураковского сельского поселения, в пределах земель населенных пунктов.

Одновременно с этим, проектируемый объект частично располагается в охранных зонах воздушных линий электропередач. В охранных зонах ВЛ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства (далее Объекты), в т.ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физ. или юр. лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т.ч.: набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи (далее ВЛ) посторонние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ; размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к Объектам, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к Объектам, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, ВЛ, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; размещать свалки; производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 т, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи); складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-смазочных, материалов; размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ

1.3. Параметры социальной инфраструктуры и благоустройства территории

Социальная инфраструктура и благоустройство территории представлено комплексом сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а так же объектов социального и культурно – бытового обслуживания населения, обеспечивающим устойчивое развитие и функционирование муниципальных образований.

Использование земельных участков и прочно связанных с ними зданий, строений, сооружений, осуществляют собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

При использовании земельных участков и прочно связанных с ними иных объектов недвижимости, в том числе при производстве допустимых изменений, граждане и юридические лица обязаны:

- охранять среду жизнедеятельности;

- соблюдать Правила землепользования и застройки муниципальных образований;

- не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природную среду, памятники истории и культуры, памятники природы, сельские (поселковые) и природные ландшафты, объекты инженерной, транспортной инфраструктур и благоустройства территорий, затрагивающие законные интересы третьих лиц и препятствующие реализации прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, расположенных на сопредельных территориях, иных объектов недвижимости;

- проводить работы по надлежащему содержанию зданий, строений и сооружений и иных объектов недвижимости на земельных участках и благоустройству земельных участков в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормативами и правилами, экологическими, санитарными, противопожарными и иными специальными нормативами;

- выполнять предписания государственных органов, осуществляющих контроль в области строительства и реконструкции;

- оказывать содействие должностным лицам государственных органов, осуществляющих контроль в области строительства и реконструкции, в осуществлении ими своих полномочий, обеспечивать беспрепятственный доступ указанным должностным лицам для проведения наружного и внутреннего обследования объектов недвижимости;

- предоставлять организациям, осуществляющим проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, ведение государственного и земельного кадастров, мониторинга объектов градостроительной деятельности, достоверные сведения об изменении принадлежащих им объектов недвижимости; безвозмездно передавать один экземпляр копий градостроительной и проектной документации, а также материалов комплексных инженерных изысканий для строительства в администрации муниципальных районов;

- в целях охраны земель проводить мероприятия: по сохранению почв и их плодородия; по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в результате которых происходит деградация земель, по защите земель от заражения бактериально - паразитическими и карантинными вредителями и болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель; по ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и захламления земель; по сохранению достигнутого уровня мелиорации; по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот; по сохранению плодородия почв и их использованию при проведении работ, связанных с нарушением земель;

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначением и принадлежностью к определенным категориям земель, то есть в соответствии с градостроительными регламентами, способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле, как природному объекту;

- соблюдать порядок разработки, согласования, экспертизы проектной документации, оформления разрешения на строительство, ведения строительно-монтажных работ, сдачи завершенного строительством объекта в эксплуатацию;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством; обеспечивать по окончании строительства представителей геодезической службы для контроля сохранности знаков;

- соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;

- своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- своевременно производить уплату земельного налога и арендных платежей;

- соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным и Градостроительным кодексами, федеральными законами, законами Краснодарского края, нормативными правовыми актами администраций муниципальных образований, иными нормативными актами.

Контроль над использованием земельных участков и прочно связанных с ними объектов недвижимости осуществляют представители надзорных и контролирующих органов, которым в соответствии с законодательством предоставлены такие полномочия.

1.4. Территории общего пользования

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Проектируемый объект относится к территории общего пользования.

1.5. Сведения о категории земель и земельных участках, на которых планируется размещение объекта

Размещение объекта «Распределительный газопровод низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская» планируется на землях населенных пунктов.

Площадь участка, подлежащего отводу, составляет 14923 кв.м.

Площадь определена в соответствии с проектной документацией.

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков устанавливается в соответствии с классификатором видов разрешенного использования, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540.

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории для линейного объекта

2.1. Исходные данные

Настоящая документация «Распределительный газопровод низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская» разработана на основании решения Заказчика, в рамках предпроектной подготовки строительства объекта.

Настоящая документация разработана с целью согласования трассы, условий и способа прокладки проектируемого газопровода со всеми заинтересованными сторонами, владельцами земельных участков и инженерных коммуникаций в районе строительства, а также получения от них, при необходимости, технических условий.

Настоящая документация разработана в соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности и о техническом регулировании размещения данного линейного объекта.

Исходными данными и условиями для подготовки настоящей проектной документации являются:

- Топографический план в масштабе 1:500, выполненный ООО «Геоплан»;

- Технические условия ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРАСНОДАР»;

- Заключение Отдела геологии и лицензирования по Краснодарскому краю Департамента по недропользованию по Южному Федеральному округу (ЮГНЕДРА) Федерального агентства по недропользованию (РОСНЕДРА);

- Заключение Управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края.

Проектирование, строительство и эксплуатация распределительного газопровода низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская предусматривается в условиях стесненной прокладки в сейсмических районах.

Грунтовые условия территории размещения объекта должны определяться по результатам инженерно-геологических изысканий.

2.2. Характеристика трассы линейного объекта

Трасса проектируемого газопровода низкого давления выбрана с учетом требований «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», а также «Правил охраны газораспределительных сетей», технических условий, характера застройки, расположения существующих инженерных коммуникаций.

Трасса проектируемого газопровода проложена кратчайшим путем в наиболее безопасных местах с допустимыми приближениями к существующим зданиям, сооружениям и коммуникациям в соответствии с требованиями СП 62.133330.2011 «Газораспределительные системы».

Проектом предусмотрена прокладка распределительного газопровода низкого давления IV категории.

Трасса проектируемого распределительного газопровода низкого давления Р=0,003 МПа IV категории из полиэтиленовых труб (в бухтах) ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 от врезки в существующий надземный распределительный газопровод низкого давления Ду 100 мм, проложенного по улице Комсомольской, прокладывается:

- по улице Комсомольской в северо-западном направлении Ø110 мм, L=260м; Ø 65мм, L=240м.

- по улице Колхозной в северо-западном направлении Ø 90мм, L=360м; в северо-восточном направлении Ø110мм, L=380м.

- по улице Пионерской в северном направлении Ø110мм, L=1030м.

- по улице Советской в западном направлении Ø110мм, L=25м, Ø 90мм, L=1155м; в восточном направлении Ø90мм, L=635м.

Давление в точке подключения газопровода низкого давления принято 0,003 МПа.

Проектируемый газопровод низкого давления предназначен для снабжения природным газом населения.

Для прокладки подземного газопровода низкого давления приняты полиэтиленовые трубы (в бухтах) ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 по ГОСТ Р 50838-2009.

Подземный газопровод прокладывается открытым способом, минимальная глубина прокладки подземного газопровода принята не менее 1,2м до верха газопровода по существующим улицам Комсомольской, Колхозной, Пионерской и Советской, параллельно и с пересечением проезжих частей улиц.

Трассировка газопроводов согласована в установленном законом порядке с землевладельцами и заинтересованными техническими службами района  строительства.

Проектная схема газораспределительной сети и конструкция газопровода обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию газопровода в пределах нормативного срока эксплуатации, транспортировку газа с заданными параметрами по давлению и расходу, дает возможность отключения потребителей газа.

2.3. Описание основных проектных решений

С целью обеспечения надежности и безопасности проектируемого объекта на всех этапах его жизненного цикла проектными решениями, принятыми в настоящей документации, предусматривается прокладка газопровода низкого давления с учетом мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

Диаметры газопроводов приняты на основании технических условий.

Суммарная длина трасс проектируемых распределительных трубопроводов составляет  3893,57 м.

Давление в проектируемых газопроводах согласно технических условий составляет 0,0016 МПа – 0,0022 МПа.

Материал трубопроводов принят в соответствии с техническими условиями – полиэтилен:

- для Ø 90мм   Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 90х5,2   ГОСТ Р 50838-2009

- для Ø 110мм Труба ПЭ 80 ГАЗ SDR 17,6 110х6,3 ГОСТ Р 50838-2009

Прокладка трубопроводов выполнена подземной, на естественном плоском грунтовом основании.

Для присоединения к существующему стальному распределительному газопроводу предусмотрена торцевая врезка катушкой по с. 5.905-25.05:

- для Ду 100мм врезка УГ25.00-03 СБ

Врезные патрубки изолируются изоляцией «весьма усиленная» по ГОСТ Р 51164.

Для перехода со стального врезного патрубка на полиэтиленовый трубопровод предусмотрено неразъемное соединение полиэтилен-сталь.

При пересечении проектируемыми газопроводами проезжих частей стальные футляры не предусмотрены: строительство провести открытым способом.

На газопроводе в месте врезки в качестве отключающего устройства предусмотрен шаровой кран в надземном исполнении.

Для обеспечения безопасности построенных газопроводов проектом предусматривается установка сигнальных столбиков с информационными табличками на каждом углу поворота трасс, в начале и в конце трасс. Столбики закапываются в землю без бетонирования, анкерятся в грунт при помощи отрезков арматуры диаметром 10 мм.

2.4. Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта

До начала строительства подрядной строительной организацией должен быть разработан и утвержден проект производства работ (ППР) на строительство линейного объекта. При необходимости отдельные рекомендуемые к применению машины и механизмы в ППР могут быть заменены на другие имеющиеся в наличии и способные обеспечить выполнение требуемых объемов работ.

2.5. Расчет размеров земельных участков, представленных для размещения линейного объекта

Ширина полосы отвода для строительства распределительного газопровода низкого давления принята исходя из ширины траншеи, размещения отвалов земли, размещения плетей трубопроводов и возможности проведения сварочных работ, а также возможности проезда техники и составляет 2 метра в каждую сторону от стенок проектируемого распределительного газопровода.

Расчет площади отвода земли в краткосрочную аренду выполнялся с учетом размеров единой полосы отвода.

2.6. Обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно- геологических условиях (при необходимости)

Проектируемый объект не является сложным по инженерно – геологическим условиям, в связи с чем, специальных технических решений проектом не разрабатывалось.

2.7. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовки территории

В соответствие со статьей 101 земельного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 23.02.1994г. №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» работы, связанные с нарушением земной поверхности должны проводиться с рекультивацией нарушенных земель.

Для восстановления нарушенных земель при строительстве выполняется техническая рекультивация, включающая:

- снятие почвенно-растительного слоя с полосы шириной 4,0 м по всей длине газопровода.

Плодородный слой снимается на землях, где сформировался гумусовый горизонт;

складирование его в отвал;

восстановление почвенно-растительного слоя на полосе нарушения путем возвра- щения его из отвала и разравнивания;

планировка рельефа по трассе распределительного газопровода низкого давления с устройством валика, обеспечивающего создание ровной поверхности после уплотнения грунтов в траншеи.

Вынутый из траншеи грунт, укладывается в отвал с одной стороны траншеи на рас- стоянии не ближе 0.5 м от края, оставляя другую сторону свободной для передвижения транспорта и производства прочих работ.

Снятие и перемещение плодородного слоя почвы следует, как правило, производить бульдозером вдоль оси траншей с выездом к полосе отвала под углом 45°. Полоса отвала снятого плодородного слоя почвы должна быть параллельна оси траншеи.

Основание под трубопровод должно быть ровным, обеспечивающим единую и сплошную поддержку для трубы.

Глубина заложения трубопровода до его верхней образующей составляет не менее 1.3 м. Проектируемая нитка газопровода укладываются в траншеи на подготовку из песчаного основания, с последующей ручной присыпкой песком на высоту от верха трубы на высоту не менее 0.5 м. Дальнейшая засыпка производится минеральным грунтом ранее изъятым при земляных работах.

Мероприятия по инженерной подготовке территории вдоль трассы трубопроводов должны включать работы по обустройству временных дорог и подъездов. Эти работы определяются, разрабатываются и согласовываются с заказчиком подрядной организацией в проекте производства работ (ППР).

2.8. Воздействие объекта при аварийных ситуациях

В период строительства возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями, вызывающими поражающие факторы для персонала, и с авариями, вызывающими загрязнение окружающей среды.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций в период строительства на объекте являются нарушения технологических процессов, технические ошибки рабочего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безопасности, стихийные бедствия и т.п.

Возможность внутренних взрывов в строительной технике, работающей на дизельном топливе, крайне мала.

Возможные ошибки рабочего персонала связаны с человеческим фактором: несоблюдение правил техники безопасности, невнимательность, слабая профессиональная подготовка и т.д.

Возможными вариантами аварий в зоне строительства являются:

- опрокидывание строительной техники при несоблюдении регламента проведения работ и правил техники безопасности;

- срыв груза при работе подъемных механизмов с возможным травмированием (гибелью) рабочих.

По своим последствиям чрезвычайные ситуации в зоне строительства и на временной базе относятся к категории локальной чрезвычайной ситуации, а проектные аварии – к классу технологических экологических аварий.

Аварии, связанные с возникновением землетрясения  или штормовой активностью, относятся к запроектным, вероятность возникновения которых определяется причинами, связанными с воздействием внешних сил и событий.

Для предотвращения аварийных ситуаций, связанных с разливом горючесмазочных материалов, проектом предусматривается категорический запрет размещения складов ГСМ в зоне производства работ.

Необходимо проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Выполнение мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии при производстве строительно-монтажных работ должно производится в соответствии с указаниями СНиП 12-03-2001.

При производстве работ необходимо руководствоваться «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03).

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках.

Принятые технические решения обеспечивают удовлетворительное состояние окружающей среды в период строительства.

Заказчиком должен постоянно выполняться контроль соблюдения проектных решений, действующих технических правил и общих правил охраны окружающей среды.   Экологический контроль (мониторинг) должен выполняться независимо от установленной системы контроля качества производства работ. Ответственность за выполнение мониторинга возлагается на заказчика. После принятия объекта в эксплуатацию экологический контроль выполняется эксплуатационной организацией. Общий экологический надзор и методическая помощь осуществляется местными органами охраны природы.

Основные задачи экологического контроля на период производства работ сводятся к следующему:

Запрещение выполнения любых работ, прямо или косвенно воздействующих на окружающую среду, если их выполнение не предусмотрено проектом, согласованным и утвержденным в установленном порядке. Все виды основных работ, складирование материалов и отходов, строительство временных сооружений и подъездов, проезд транспортных средств могут выполняться только в границах постоянно или временно отведенных земель.

Контроль за своевременным сооружением необходимых устройств для поверхностного водоотвода.

Информация о составе и результатах эколого-технического мониторинга представляется руководству строительной организации и местным органам охраны природы.

Основными причинами аварийных ситуаций при эксплуатации объекта могут являться:

- нарушение при производстве земляных работ

- намеренное воздействие

Аварийные ситуации возможны также по природным причинам - стихийные природные явления.

Линейное эксплуатационное подразделение и производственное подразделение подрядной строительной организации, занятое в строительстве, имеет разработанный план действий в чрезвычайных ситуациях, необходимое техническое обеспечение аварийной связью, транспортом и т.п.

Технические причины аварийных ситуаций связаны, в первую очередь, с недостаточной ответственностью исполнителей и слабым, недейственным контролем. В условиях экономической нестабильности эти причины усугубляются, и вероятность аварийных ситуаций, как в период строительства объекта, так и в период его эксплуатации.

Характерными аварийными ситуациями при производстве работ являются:

- дорожные аварии со значительным материальным ущербом, наиболее опасна потеря при авариях токсичных или горючих веществ и другие;

- подтопление площади производства работ, пожары.

Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности движения на подходах к зоне производства дорожных работ (ограждения, разметка и т.п.). Безопасность движения обеспечивается соблюдением нормативных требований, применением современных организационно-конструктивных решений в местах потенциальной аварийности.

Предупреждение аварий возможно при соблюдении правил безопасного ведения работ.

2.9. Обоснование предложений для внесений изменений и дополнений в документы территориального планирования и Правил землепользования и застройки

Основной задачей проекта является обоснование строительства распределительного газопровода низкого давления на территории проектирования. Проектом разработана планировочная структура с учетом взаимосвязи с прилегающими территориями.

Проект планировки территории необходимо учитывать при разработке Правил землепользования и застройки и Генерального плана Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

Основные планировочные решения приняты с привязкой к топографической съемке М 1:500 и с учетом данных государственного кадастра недвижимости.

Определена основная планировочная структура и функциональное зонирование планируемой территории в увязке с прилегающими территориями.

3. Проект межевания территории

3.1. Введение

Проект межевания территории на линейный объект «Распределительный газопровод низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская» в Кореновском районе Краснодарского края выполнен в составе проекта планировки на данный объект и на основании:

Градостроительного кодекса Российской Федерации;

Правил землепользования и застройки Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края;

Генерального плана Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края;

Нормативных правовых актов органа местного самоуправления;

Сведений кадастровых планов территорий, полученных из государственного кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

Технических условий.

Картографический материал выполнен в системе плоских прямоугольных координат МСК 23, зона 1.

Основания для проведения работы – договор на выполнение работ №14 от 22.06.2015г., техническое задание на разработку проекта планировки с проектом межевания и постановление администрации муниципального образования Кореновский район от 05.06.2017 г. №646.

3.2. Цель разработки проекта

Установление правового регулирования земельных участков.

Установление полосы отвода распределительного газопровода низкого давления в хуторе Бураковском Кореновского района Краснодарского края.

Обеспечения устойчивого развития данной территории.

Определение количества земельных участков, подлежащих изъятию в целях размещения линейного объекта, попадающих в зону строительства.

Определение зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия.

Обоснования и законодательного оформления границ территорий общего пользования.

Задачами подготовки проекта является анализ фактического землепользования и разработка проектных решений по координированию вновь формируемых земельных  участков проектируемых объектов.

Проект планировки с проектом межевания соответствует государственным нормам, правилам и стандартам.

3.3. Используемые исходные материалы

Информация об установленных сервитутах и иных обременениях  земельных участков;

нормативные правовые акты органа местного самоуправления;

генеральный план Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края;

информация о земельных участках в пределах границ проектирования, учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.

3.4. Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На территории проектирования существует установления система геодезической сети для определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Система координат – МСК 23, зона 1. Действующая система геодезической сети удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для установления границ земельных участков на местности.

3.5. Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению и согласованию границ с заинтересованными лицами.

3.6. Структура территории, образуемая в результате межевания

Данным проектом предусматривается строительство:

- распределительного газопровода низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская. В административном отношении участок изысканий находится в западной части хутора Бураковский Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края.

Строительство распределительного газопровода низкого давления планируется осуществить в границах Бураковского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края, в кадастровых кварталах 23:12:0701001, 23:12:0701007, 23:12:0701015, 23:12:0702000, 23:12:0704000, 23:12:0705000. Таким образом для объекта землеустройства будет назначен кадастровый квартал 23:12:0000000.

Кадастровый квартал: 23:12:0000000;

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Краснодарский край, Кореновский район, х. Бураковский;

Категория земель: земли населенных пунктов;

Вид градостроительной зоны: Градостроительный регламент на образуемый земельный участок не распространяется;

Вид разрешенного использования: коммунальное обслуживание;

Площадь образуемого земельного участка: 14923 кв.м.

3.7. Сервитуты и иные обременения

На проектируемом участке расположены зоны с особыми условиями использования территории:

Таблица №1 Перечень охранных зон

| № п/п | Наименование объекта (индивидуальное обозначение) | Нормативный правовой акт, в соответствии с которым установлены особые условия использования территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23.00.2.88 Зона с особыми условиями использования территорий | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |
| 2 | 23.12.2.45 Зона с особыми условиями использования территорий | Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). |

3.8. Формирование земельных участков проектируемого линейного объекта

Проектом предусматривается формирование земельных участков под объект: «Распределительный газопровод низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская».

Данным проектом предусматривается строительство:

- распределительного газопровода низкого давления протяженностью 3894 метра, в том числе:

- на землях населенных пунктов протяженностью 3894 м.

Площадь формируемого земельного участка на период строительства 15465 кв.м., в том числе:

- общая площадь образуемых земельных участков 14923 кв.м.;

Ширина полосы отвода распределительного газопровода 4 м. (по 2 м в каждую сторону).

3.9. Правовой статус объектов межевания

На период подготовки проекта межевания территория свободна от застройки, но имеются действующие линейные объекты инженерных сетей.

В границах проектируемой территории объекты недвижимости, оформленные в установленном законом порядке и объекты самовольного размещения отсутствуют.

Территория в границах проектирования расположена в шести (6) кадастровых кварталах, границы которых в свою очередь установлены в соответствии с кадастровым делением.

3.10. Объекты культурного наследия

В районе прохождения проектируемой трассы «Распределительный газопровод низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская» расположены особо охраняемые природные территории регионального и местного значения.

Земельный участок проектируемый для размещения распределительного газопровода низкого давления Бураковского сельского поселения по улицам: Комсомольская, Пионерская, Колхозная, Советская расположен в границах зон охраны объекта археологического наследия – «Курганная группа «Бураковский 25» (7 насыпей), находящегося на юго-западной окраине хутора Бураковский, на левом берегу р. Левый Бейсужек, на склоне пойменной террасы. Памятник принят на государственную охрану Решением малого совета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 10.06.1992 г. №237 «О дополнении каталога памятников истории и культуры Краснодарского края» и Законом Краснодарского края от 17.08.2000 г. №313-КЗ «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края».